Allegato A - Capitolato Tecnico

OBIETTIVO B AZIONE 4.B: Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave

Cod. Naz. B4.B-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-314- LABORATORIO DI PRODUZIONE DI FITOCOSMETICI ECO-BIO

Nella presente scheda tecnica sono descritte le caratteristiche tecniche minime dell’attrezzature.

LISTA COMPLETA DELLE ATTREZZATURE

| Q.tà | Descrizione Tecnica | Miglioramenti | Prezzo unitario (iva esclusa) | Totale (iva esclusa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turboemulsore da laboratorio: Potenza: 450 watt; Velocità regolabile: 300/12.000 giri/min; Volume: Da 100 a 5.000 ml acqua; Rotore: mm 27,5 in acciaio inox; Statore: mm 33,5; Testina esterna: mm 69 x 35H. Lunghezza asta con testina mm 265. Profondità massima d’immersione da 50 a 220 mm. Componenti aggiuntive: comprensivo di rotore, almeno 3 statori con fori di diversa dimensione, testina,base con asta e supporto |  |  |  |
| 1 | Estrattore in corrente di vapore Capacità: compresa tra 50 e 70 litri Struttura: in acciaio inox Componenti: tubo di riciclo acqua in circuito chiuso, buretta di condensazione a doppia camera, tubo graduato di raccolta in vetro pirex, termometro, valvola di sicurezza e valvola di sfiato |  |  |  |
| 1 | Fornello per estrattore in corrente di vapore Tipologia: compatibile con l’estrattore suddetto Potenza: 8,5 kW o superiore Componenti aggiuntive: comprensivo di supporto per l’estrattore |  |  |  |
| 1 | Mulino macina erbe Caratteristiche tecniche: Alimentazione elettrica. Coltelli e parti a contatto con il vegetale in acciaio inox. Potenza: 1,1 kw. Adatto a materiale vegetale fresco o secco, foglie, radici e semi. |  |  |  |
| TOTALE OFFERTA (IVA ESCLUSA) |  |  |  |  |